次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト

移動知能（サービス産業分野）の開発

オフィスビル移動ロボットの知能化

機能仕様書

ジャイロ認識モジュール

Ｖｅｒ．1.00

2010年7月20日

富士重工業株式会社

改版履歴

| Ver. | 改版日 | 改版者 | 改版内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2010/7/20 |  | 新規作成 |

目次

１． はじめに	1

１．１． 本書の適用範囲	1

１．２． 関連文書	1

１．３． 本書を読むにあたって	1

２． 機能仕様	2

２．１． 機能概要	2

２．２． モジュール構成	2

２．３． ターゲットハードウェア	2

２．３．１． ハードウエア構成	2

２．３．２． ハードウェア仕様	2

３． RTC仕様	4

３．１． GYIn（ジャイロ認識）	4

３．１．１． 機能概要	4

３．１．２． 動作環境	4

３．１．３． ポート情報	5

３．１．４． コンフィグレーション	5

３．１．５． 入出力データフォーマット	5

３．１．６． サービスポートI/F仕様	5

３．１．７． 設定ファイル	5

４．特記事項	6

# はじめに

## 本書の適用範囲

本書は、ロボット向けミドルウェアOpen RTM上で車輪型移動ロボット「ビーゴ」のジャイロセンサの認識（データ入力）を行う知能モジュールの仕様について記述した文書である。

## 関連文書

表 １-1 関連文書

| No. | 文書名 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CR09-1246 ジャイロセンサ（直進制御）（群） カタログ |  |
| 2 | CR09-1252 ジャイロセンサ（旋回制御）（群） カタログ |  |

## 本書を読むにあたって

本書はRTミドルウェア、RTコンポーネント(以下、RTC)に関する基本知識を備えた利用者を対象としている。RTミドルウェア、RTCについては下記を参照のこと。

OpenRTM-aist Official Website:

http://www.is.aist.go.jp/rt/OpenRTM-aist/

# 機能仕様

## 機能概要

本知能モジュールは、ジャイロセンサに角度データを入力する。この角度データは直進や旋回制御に用いられる。

角度データ

ジャイロ

センサ

ジャイロ認識モジュール

GYIn

角度データ

要求コマンド

モジュール構成

## ターゲットハードウェア

本知能モジュールの対象となるハードウエアは、車輪型移動ロボット「ビーゴ」及びジャイロセセンサである。ハードウエア構成及びその仕様は以下の通りである。

### ハードウエア構成

ジャイロセンサ

制御PC

### ハードウェア仕様

２．３．２．１．　ロボット本体仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 | ビーゴ |
| サイズ | L312[mm]×D245[mm]×H282[mm] |
| 重量 | 約3[Kg]（ノートパソコン、バッテリ除く） |
| 速度 | 最大 約50[cm/sec] |
| 操舵 | 左右車輪の回転差 |

２．３．２．２．　ジャイロセンサ仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 | ジャイロセンサ |
| 角度測定範囲 | -360～360[deg] |
| ボーレート | 9600[bps] |

２．３．２．３．　制御ＰＣ仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 | Let’s Note |
| 型式 | CF-W8EWJAJR |
| メーカ | パナソニック |
| OS | WindowsXP |
| メモリ | 1[GB] |
| ハードディスク | 120[GB] |

# RTC仕様

## GYIn（ジャイロ認識）

### 機能概要

本コンポーネントは、ジャイロセンサに角度要求コマンドを送信し、角度データを入力する。また、他のコンポーネントで角度データを利用できるよう、入力したデータを出力する。

### 動作環境

| 動作OS | WindowsXP |
| --- | --- |
| 開発言語 | C++言語 |
| コンパイラ | VisualStudio C++ 2008 Express Edition |
| RTミドルウェア／バージョン | Open RTM-aist-1.0.0 |
| 依存パッケージ | 特になし |

### ポート情報

- データポート（InPort）

| 名称 | 型 | データ長 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ang_in | Timedchar | 8 | 角度データ（アスキー） |

- データポート（OutPort）

| 名称 | 型 | データ長 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ang_out | Timeddouble | 1 | 角度データ（0.01°単位） |
| rec_cmd | Timedchar | 3 | 角度要求コマンド（アスキー） |

- サービスポート（Provider）

特になし

- サービスポート（Consumer）

特になし

### コンフィグレーション

特になし

### 入出力データフォーマット

特になし

### サービスポートI/F仕様

特になし

### 設定ファイル

特になし

# ４．特記事項

本モジュールをご利用される場合には、 以下の記載事項・条件にご同意いただいたものとします。

- 本モジュールは独立行政法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構の「次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト」内実施者向けに評価を目的として提供するものであり、商用利用など他の目的で使用することを禁じます。

- ドキュメントに情報を掲載する際には万全を期していますが、それらの情報の正確性またはお客様にとっての有用性等については一切保証いたしません。

- 利用者が本モジュールを利用することにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

- 本モジュールの変更、削除等は、原則として利用者への予告なしに行います。また、止むを得ない事由により公開を中断あるいは中止させていただくことがあります。

- 本モジュールの情報の変更、削除、公開の中断、中止により、利用者に生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

本モジュールは、富士重工業株式会社の製品であり、権利は富士重工業株式会社に帰属します。