GPSを用いた誘導コンポーネントシステム　マニュアル

開発環境

Linux（FedoraCore6）

RT ミドルウェア「OpenRTM-aist-0.4.0」

HemisphereGPS(Crescent A100　ボーレート:57600使用)

システムの概要

GPSを用いた誘導コンポーネントシステム(Fig.1)は、GUIによるシステムの起動・停止及び取得データ・解析データの表示を行うモジュール（GPSControlComp）、GPSデータを取得するモジュール（GPSComp）、GPSデータを読み込んで、目的地までの距離、回転角度・方向を計算する、解析モジュール（GPS_analysisComp）、取得したGPSデータを保存するモジュール（GPS_datalogComp）で構成されている。

GPSの設定に関して

GPSを用いた誘導コンポーネントシステムは、GPSのボーレートが57600で動作するようになっているため、使用するGPSのボーレートを57600に設定する必要がある。

ボーレートを57600に設定できない場合は、GPSというディレクトリ中のGPS.cppのプログラムを、使用するボーレートに変更する(#define BAUDRATE B57600の部分を書き換える)。

シリアルポートが #define MODEMDEVICE  /dev/tty/USB0 のように、USBでプログラムが動作するようになっている。RS232Cでプログラムを動作させるためには、#define MODEMDEVICE  /dev/tty/S0のようにGPS.cppのプログラムを変更する。プログラム変更後は、ターミナル上で コマンド：make - f Makefile.GPS のようにコンパイルする必要がある。

GPRMC(最小構成の航法情報)というGPSデータ受信形式を用いてデータの取得・解析を行っているため、予めGPSの受信設定をGPRMCという形式のみに設定しておく必要がある。

GPSControlComp(GUI)の機能

GPSControlCompは、GUIによってシステムの起動・停止を行うことができる。また、取得・解析データの表示を行うことができる。GPSCompから取得したGPSデータの情報を受け取り、GPS_analysisCompから解析結果の情報を受け取る。すなわち、各コンポーネントからの情報が集約されるモジュールである。

以下は、GUIの機能の一覧である。

ON/OFF：システムの起動(ON)・停止(OFF)を行う。

MODE：解析(目標位置までの距離、回転角度・方向の計算)を行う場合は、MODEをクリックする。

GPS-DATA：取得したGPSデータの表示を行う。

TARGET‐INPUT：目標位置の北緯(north)・東経(east)の入力を行う。

CALCULATION‐RESULT：解析結果の表示を行う。

以下は、解析結果のパラメータである。

distance   ：現在位置から目標位置までの2点間距離(単位はメートル)

turn-angle ：進行方向と目標位置方向のなす角度(目標位置に対する現在位置の方向のずれを示す)

direction  ：方向判定　S(前進)  or  L(左旋回)  or  R(右旋回) が表示される。

aim-north ：目標位置の北緯

aim-east  ：目標位置の東経

GPSCompの機能

GPSCompは、GPRMC(最小構成の航法情報)というGPSデータを受信して、その情報をGPS_analysisComp (GUIモジュール)、GPS_analysisComp(解析モジュール)、GPS_datalogComp(データログモジュール) に伝達するモジュールである。

また、GPSCompは、捕捉衛星の状態が有効(A)であるときのみに各モジュールにデータを伝達するので、無効(V)であるときは、捕捉衛星の状態が有効になるまで受信待ちを行う。データ受信後はデータの変換操作を行い、各モジュールにデータを送信する。

以下は、取得するGPSデータの一覧である。

state：捕捉衛星の状態

north：北緯

east ：東経

angle：取得した進行方位角度（進路）

GPS_analysisCompの機能

GPS_analysisCompは、GPSデータを取得するモジュール（GPSComp）から、取得データを受け取り、目的地までの距離、回転角度・方向を計算する、解析モジュールである。解析結果は、GUIモジュールに送られる。方向判定は、回転角度が20度以下である場合 S(前進)  、20度以上である場合  L(左旋回)  or  R(右旋回) が表示される。この方向判定の指示が、現在位置から目標位置までを誘導する情報となる。

GPS_datalogCompの機能

GPS_datalogComp は、GPSデータを取得するモジュール（GPSComp）から、取得データを受け取り、テキストファイルにデータログを保存する。GPS_datalogというディレクトリ中のdatalog.txtにデータログが保存される。GPS_datalogComp の活用方法としては、保存された移動軌跡をGoogle Earthなどで表示して、移動軌跡を確認できる。

システムの起動方法

①rtm-naming 9876 でネームサーバを起動する。

②各モジュール（GPSControlComp、GPSComp、GPS_analysis、GPS_datalog）のプログラムを実行する。

ただし、GPSCompを実行する場合は、スーパーユーザであることが必要なため、ターミナル上で

su (Enter)

パスワード(p): **********(パスワード入力後Enter)

のようにしてrootユーザになり、その後、GPSCompを実行(コマンド :  ./GPSComp)する。

③EclipseのRTCLinkで各モジュールをFig.1のように接続する。

④RTCLink上のモジュールをAll Activeにする。

⑤GPSControlComp（GUI）のcalculate mode (Fig.2) をクリックする。

⑥GPSControlComp（GUI）のTARGET-INPUT (Fig.2) に目標位置を入力する。

ただし、DD.DDDDDDのように度表示で小数点以下6桁を入力する必要がある。

目標位置の北緯・東経は、Google Earthなどを利用して決めると便利である。

⑦GPSControlComp（GUI）のSTART (Fig.2) をクリックすると、データ取得が始まる。

システムの終了方法

①GPSControlComp（GUI）でSTOPをクリックする。

②GPSControlComp（GUI）のxをクリックしてウインドウを閉じる。

③RTCLink上のモジュールをAll Detectiveにする。

④ターミナル上で、コマンド：pkill -9 shmexe_gps　を行い、共有メモリのプロセスを停止する。

⑤各モジュール（GPSControlComp、GPSComp、GPS_analysis、GPS_datalog）のプログラムを Ctrl + C

を入力して停止させる。

システムのエラー回復方法

①GPSControlComp（GUI）でSTOPをクリックする。

②GPSControlComp（GUI）のxをクリックしてウインドウを閉じる。

③RTCLink上のモジュールをAll Detectiveにする。

④ターミナル上で、コマンド：pkill -9 shmexe_gps　を行い、共有メモリのプロセスを停止する

⑤GPSControlCompのプログラムを Ctrl + Cを入力して停止させる。

システムエラーは、GUIからSTART・STOPのデータが送れていない場合に生じるため、GPSControlCompのプログラムを停止し、モジュールを再起動させる必要がある。